(о б р а з е  ц (форма) инструкции по охране труда по профессии (должности)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Вологодский государственный университет»

(ВоГУ)

СОГЛАСОВАНО                                             УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                                  Начальник Управления правового

и кадрового обеспечения

_______________ Е.В. Серова                              _________________ А.Н. Русакова

« ___» ______________ 2023 г.                       « ___» _______________  2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ЛАБОРАНТА ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКГО УПРАВЛЕНИЯ

ИОТ –082

1. Общие требования охраны труда

  - Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда для лаборанта эксплуатационно-технического управления (далее-лаборант).

  - К самостоятельной работе лаборантом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, правилам эксплуатации СИЗ, оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве, проверку знаний требований охраны труда, имеющие 1 квалификационную группу по электробезопасности.

  - Лаборант помимо требований настоящей инструкции обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для отдельных видов работ при их выполнении.

  - Во время работы на лаборанта возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, уровень которых определен в карте специальной оценки условий труда на рабочем месте (карта СОУТ), в том числе:

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха;

- повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента и оборудования;

- раздражающие химические вещества;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм.

  - Лаборант должен знать, что при  работе существуют  следующие профессиональные риски и опасности, уровни которых и мероприятия по их минимизации указаны в карте оценки профессиональных рисков на рабочем месте (карта ОПР), в том числе:

- электрические опасности (опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением и т.п.);

-  термические опасности;

- опасности, связанные с воздействием световой среды (опасность                   недостаточной освещенности в рабочей зоне и т.п.);

- опасности пожара (опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре);

- опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании;

- опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха;

- опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха;

- опасность укуса насекомого, животного;

- опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями;

- опасность ожога выделяемыми растениями веществами;

- опасность пореза растениями.

1.6. Лаборант с учетом воздействующих на него опасных и вредных производственных факторов во время работы, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях и (или) связанных с загрязнением, обеспечивается средствами индивидуальной защиты в    соответствии с Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам университета, утвержденными приказом ректора университета.

1.7. Лаборант  должен  работать  в  специальной  одежде,  специальной

обуви и в случае необходимости применять другие средства индивидуальной защиты.

1.8.  Лаборант в своей работе обязан:

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать правила личной гигиены, требования охраны труда, а также правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- выполнять только порученную работу;

- соблюдать требования по эксплуатации оборудования;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- выполнять только порученную работу;

- быть внимательным во время работы, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы; не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- немедленно уведомлять  о случаях травмирования или неисправности  оборудования в соответствии с Порядком уведомления  о случаях травмирования, несчастных случаях, неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  утвержденным приказом ректора университета;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае, знать место расположения аптечки;

- соблюдать требования пожарной безопасности, знать месторасположение первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- соблюдать правила личной гигиены и эпидемиологические нормы;

- правильно применять средства индивидуальной защиты, спецодежду, смывающие и обезвреживающие средства.

1.9. Запрещается приступать к выполнению своих обязанностей, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.10. Лаборант, не выполняющий и (или) нарушающий требования охраны труда, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работ

2.1. Перед началом работы лаборант должен надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, осмотрев их и убедившись в их целостности, исправности, годности.

2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы: убедиться в том, что она достаточно освещена, проходы не загромождены посторонними предметами, в удовлетворительном состоянии полов (отсутствие выбоин, неровностей, луж и др.).

2.3. Проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда.

2.4. Проверить  наличие, исправность оборудования и инструмента.

2.5. При обнаружении нарушений требований безопасности труда сообщить о них руководителю или лицу, его замещающего и не приступать к работе до устранения этих нарушений.

3. Требования охраны труда во время работы.

  - Работу по обработке почвы, посадке саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений выполнять только исправным, хорошо заточенным инструментом.

  - Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков металла и пр.) производить с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не собирать их незащищенными руками.

  - При кратковременных перерывах в работе не оставлять инструмент на рабочих местах острием кверху, т.к. это может привести к травмам.

  - При переносе тяжестей (земли, воды, удобрений и пр.) соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Разовый подъем тяжестей для женщин – не более 10 кг, для мужчин – 50 кг. При перемещении тяжелых грузов использовать тележки.

  - При подкормке растений минеральными или органическими удобрениями необходимо:

- ознакомиться с инструкциями по применению соответствующего удобрения;

- пользоваться для защиты рук рукавицами комбинированными или  перчатками с полимерным покрытием.

  - Растворы для обработки растений от вредителей и болезней, для внесения удобрений готовить и вносить в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя.

  - Перед поливкой деревьев, кустарников с помощью поливочного шланга убедиться в исправности шланга и мест его соединения.

  - Работу по обрезке кустарников и деревьев проводить в рукавицах и защитных очках, располагаться при этом в стороне от места возможного падения срезаемой ветки.

  - Обрезку высоких кустарников и веток деревьев проводить с лестниц-стремянок с металлическими наконечниками.

  - Во избежание падения не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.

  - Не применять в работе неисправные лестницы  или какой-либо подручный материал, ящики, бочки и пр.

  - Срезанные ветки переносить в рукавицах, небольшими порциями так, чтобы хорошо видеть дорогу перед собой.

  - При передвижении следует обращать внимание на скользкие места помещения, остерегаться падения из-за проскальзывания, во избежание несчастных случаев пол должен быть сухим и чистым.

  - При имеющихся недостатках в работе информировать о них руководителя или лицо его замещающее.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте

необходимо:

- прекратить работу;

- сообщить о возникновении аварийной ситуации руководителю  или лицу, его замещающему;

- принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не представляет угрозы для здоровья и жизни себя и окружающих;

- при необходимости покинуть опасную зону.

  - При возникновении пожара:

- прекратить работу;

- отключить оборудование от электросети;

- принять участие в тушении пожара имеющимися первичными

средствами пожаротушения;

- оповестить о возгорании оперативного дежурного (сторожа (вахтера);

- принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

- при невозможности ликвидировать пожар необходимо покинуть    опасную зону через эвакуационные выходы в соответствии со схемой эвакуации.

  - При несчастном случае во время работы:

- оказать пострадавшему помощь в соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастном случае;

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение;

- немедленно сообщить руководителю или лицу, его замещающему, о несчастном случае.

4.4. При внезапном ухудшении состояния здоровья или травмировании во время выполнения работы необходимо прекратить работу, выключить оборудование и сообщить об этом руководителю  или лицу, его замещающему. При необходимости воспользоваться аптечкой.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. По окончании работы привести в порядок рабочее место, инструменты.

5.2. Снять средства индивидуальной защиты, осмотреть их, привести в порядок и убрать их в отведенное для хранения место. При необходимости сдать в стирку или ремонт.

5.3. Вымыть руки и лицо с мылом.

5.4. Сообщить руководителю  или лицу, его замещающему обо всех неполадках, возникших во время работы.

Начальник

эксплуатационно-технического управления                                       А.Е. Кириллов

Согласовано:

Начальник службы охраны труда					              Л.А. Дубинина

(о б р а з е  ц (форма) инструкции по охране труда при работе на оборудовании)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Вологодский государственный университет»

(ВоГУ)

СОГЛАСОВАНО                                             УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                                  Начальник Управления правового

и кадрового обеспечения

_______________ Е.В. Серова                        _________________ А.Н. Русакова

« ___» ______________ 2023 г.                   « ___» _______________  2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ С МУФЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧЬЮ

ИОТ - 080

- Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда при работе с муфельной электропечью. Муфельная электропечь – изолированная нагревательная камера, которая предназначена для плавки и закалки металлов, обжига керамики, стерилизации инструментов/посуды, подготовки (прокаливания) лабораторных образцов (почв, сухих смесей твердых веществ). Главной особенностью данного типа печей является нагрев материала в изолированной среде  до заданной, обычно высокой температуры.

1.2. К работе с муфельной электропечью допускаются лица (далее по тексту - работник) не моложе 18 лет, изучившие устройство установки, паспорт и инструкцию по эксплуатации, прошедшие инструктажи по охране труда, обучение по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве, имеющие 1 группу по электробезопасности.

К работе с муфельной электропечью учащиеся не допускаются.

1.3. Во время работы с муфельной электропечью на работника возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, в том числе:

- вредных химических веществ, проникающих в организм человека через органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки;

- повышенной температуры поверхностей печи;

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- падающих предметов (элементов технологического оборудования, инструмента, лабораторной посуды);

-     острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности муфельной

электропечи, инструмента;

-   повышенное   напряжение   электрической  цепи, замыкание которой может

пройти через тело человека.

1.4. Работник должен знать, что при  работе с муфельной электропечью существуют  следующие профессиональные опасности и риски, уровни которых и мероприятия по их минимизации указаны в карте оценки профессиональных рисков на рабочем месте (карта ОПР):

- электрические опасности (опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением и т.п.);

-  термические опасности;

- опасности, связанные с воздействием световой среды (опасность                   недостаточной освещенности в рабочей зоне и т.п.);

- опасности, связанные с воздействием химических веществ (опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов, поражения кожи из-за попадания вредных веществ, химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза);

- опасность пореза разбившимися стеклянными предметами;

- опасности пожара (опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; опасность воспламенения и т.п.);

1.5. Работник, с учетом воздействия на него опасных и вредных производственных факторов, обеспечивается следующими средствами индивидуальной защиты:  халат хлопчато­бумажный или фартук с нарукавниками, защитные очки, респиратор фильтрующий противогазный, перчатки с полимерным покрытием, перчатки для защиты от повышенных температур.

1.6. Работник при проведении работ с электрической муфельной электропечью обязан:

- соблюдать настоящую инструкцию по охране труда, правила личной гигиены и санитарно-гигиенические нормы, установленный для работника режим рабочего времени и времени отдыха;

- соблюдать требования охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка;

- знать устройство, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации муфельной электропечи;

- применять в работе, использовать по назначению и в соответствии с  требованиями эксплуатационных документов организации-изготовителя только исправную муфельную электропечь;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты;

- немедленно уведомлять  о случаях травмирования или неисправности  муфельной печи в соответствии с Порядком уведомления  о случаях травмирования, несчастных случаях, неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  утвержденным приказом ректора университета;

-	уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае, знать место расположения аптечки;

-	соблюдать требования пожарной безопасности, знать месторасположение первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре.

1.7. Запрещается приступать к выполнению работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества во время работы.

2.Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их целостность, годность к эксплуатации и применению, волосы тщательно убрать. Халат хлопчато­бумажный должен быть застегнут на все пуговицы, закрывать полностью  туловище и руки до запястья. При использовании защитных очков, респиратора регулировать их прилегание. Перчатки должны соответствовать размеру рук, не соскальзывать с них.

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы.

2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, надлежащем состоянии полов (покрытие сухое, чистое, ровное без дефектов) проходов, выходов (свободные).

2.4. Проверить правильность установки муфельной печи.

Печь должна быть расположена на горизонтальной, устойчивой, негорючей поверхности на расстоянии не менее 25 см от стен и перегородок в хорошо проветриваемом месте.

2.5. Провести внешний осмотр печи на целостность, убедиться в отсутствии видимых повреждений основных элементов печи: камеры нагрева, основания, столика из теплоизолирующего материала, керамических подставок, панели управления, шнура, штепсельной вилки и др.

Проверить срок технического обслуживания печи.

2.6. Включить вытяжную вентиляцию

2.7. Перед включением муфельной электропечи в электросеть:

- удостовериться в отсутствии посторонних предметов внутри печи;

- проверить правильность подключения всех проводов и наличие заземления;

- проверить целостность кабеля муфельной электропечи по всей длине, убедится в отсутствие скруток;

- убедиться в том, что напряжение сети соответствует указанному в паспорте прибора;

- установить четкую последовательность выполнения операций.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Соблюдать правила ношения специальной одежды и использования иных средств индивидуальной защиты, соблюдать требования по их применению.

3.2. Во избежание термических ожогов избегать контакта с поверхностями, имеющими повышенную температуру (дверца печи, наружные поверхности).

3.7. Открывать дверцу, помещать, вынимать тигли и чистить поверхности печи только после её отключения и полного остывания.

3.8. При работе с муфельной электропечью запрещается:

- эксплуатировать муфельную электропечь без заземления;

- устранять неисправности и производить ремонт;

- оставлять включенную муфельную электропечь без присмотра;

- оставлять у печи легко-воспламеняемые (ЛВЖ) и горючие (ГЖ) жидкости;

- снимать части корпуса, предохранительные устройства во время работы;

- заполнять тигли доверху исследуемой пробой;

- вводить в горячие тигли холодные материалы;

- производить работы без применения необходимых средств индивидуальной защиты;

- допускать к работе с печью посторонних лиц и лиц, не имеющих права с ней работать;

- оставлять печь включенной после выполнения работ.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте необходимо:

- прекратить работу;

- отключить муфельную электропечь от электросети;

- сообщить о возникновении аварийной ситуации непосредственному руководителю или лицу, его замещающему;

- принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не представляет угрозы для здоровья и жизни себя и окружающих;

- при необходимости покинуть опасную зону.

4.2. При возникновении нарушений в работе муфельной электропечи, а также при возникновении нарушений в работе электросети (появление запаха гари, дыма, искр, постороннего шума и т.п.) необходимо:

- прекратить работу;

- отключить муфельную электропечь от электросети;

- сообщить о возникновении аварийной ситуации непосредственному руководителю или лицу, его замещающему;

4.3. При возникновении пожара:

- прекратить работу;

- отключить муфельную электропечь и вентиляцию от электросети;

- вынести из помещения сосуды с пожароопасными веществами;

- оповестить о возгорании оперативного дежурного (сторожа (вахтера);

- принять участие в тушении возгорания имеющимися наиболее эффективными первичными средствами пожаротушения.

4.4. При временном прекращении подачи электроэнергии отключить муфельную электропечь от электросети.

4.5. При внезапном ухудшении состояния здоровья или травмировании во время выполнения работы необходимо прекратить работу, отключить муфельную электропечь от электросети и сообщить об этом непосредственному руководителю или лицу, его замещающему. При необходимости воспользоваться аптечкой.

4.6. При получении травмы другим работником принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на пострадавшего, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, сообщить руководителю. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это не возможно – зафиксировать её с помощью фото (видео) съемки.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить муфельную электропечь от электросети.

5.2. После полного остывания муфельной электропечи очистить оборудование, привести в порядок рабочее место, убрать используемые приборы и материалы на места и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3. Проветрить помещение.

5.4. Снять средства индивидуальной защиты, осмотреть их, привести в порядок и убрать их в отведенное для хранения место. При необходимости сдать в стирку или ремонт.

5.5. Доложить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы

Руководитель структурного подразделения			          Е.В. Кармазина

Согласовано:

Начальник службы охраны труда					          Л.А. Дубинина

(о б р а з е  ц (форма) инструкции по охране труда при выполнении работ)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вологодский государственный университет»

(ВоГУ)

СОГЛАСОВАНО                                             УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                                  Начальник Управления правового

и кадрового обеспечения

_______________ Е.В. Серова                            _________________ А.Н. Русакова

« ___» ______________ 2022 г.                       « ___» _______________  2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ИОТ - 184

1.Общие требования охраны труда.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда для преподавателя при проведении занятий с обучающимися в биологической лаборатории.

1.2. К проведению занятий в биологических лабораториях допускаются лица (далее по тексту - преподаватель), имеющие специальное образование, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, инструктажи по охране труда, обучение безопасными методам и приемам выполнения работ, правилам эксплуатации СИЗ, оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве, проверку знаний требований охраны труда, имеющие 1 квалификационную группу по электробезопасности.

1.3. Во время работы в биологических лабораториях на преподавателя возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, уровень которых определен в карте специальной оценки условий труда на рабочем месте (карта СОУТ), в том числе:

- вредных химических веществ, проникающих в организм человека через органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки;

- повышенной температуры поверхностей;

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- падающих предметов (элементов технологического оборудования, инструмента, лабораторной посуды);

- острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности приспособлений, инструмента;

-   повышенное   напряжение   электрической  цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.

1.4. Преподаватель должен знать, что при  работе в биологической лаборатории существуют  следующие профессиональные риски и опасности, уровни которых и мероприятия по их минимизации указаны в карте оценки профессиональных рисков на рабочем месте (карта ОПР), в том числе:

- электрические опасности (опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением и т.п.);

-  термические опасности;

- опасности, связанные с воздействием световой среды (опасность                   недостаточной освещенности в рабочей зоне и т.п.);

- опасности, связанные с воздействием химических веществ (опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов, поражения кожи из-за попадания вредных веществ, химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза);

- опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями;

- опасность пореза растениями;

- опасность пореза разбившимися стеклянными предметами;

- опасности пожара (опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; опасность воспламенения и т.п.);

- опасность психических нагрузок, стрессов;

- опасность нагрузки на голосовой аппарат;

- опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании.

1.5.  Преподаватель кафедры биологии и химии с учетом воздействующих на него опасных и вредных производственных факторов во время работы в биологической лаборатории обеспечивается средствами индивидуальной защиты в    соответствии с	Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам университета, утвержденными приказом ректора университета.

1.6. Преподаватель в своей работе обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать  режим   рабочего   времени  и  времени  отдыха  и   требовать соблюдение его от обучающихся;

- обеспечить  обучающихся   методическими   указаниями   к проведению лабораторных работ;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- использовать  только исправные оборудование, инструмент, приспособления, приборы и только по назначению;

- немедленно уведомлять  о случаях травмирования или неисправности  оборудования в соответствии с Порядком уведомления  о случаях травмирования, несчастных случаях, неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  утвержденным приказом ректора университета;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае, знать место расположения аптечки;

- соблюдать требования пожарной безопасности, знать месторасположение первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- соблюдать правила личной гигиены и эпидемиологические нормы;

- правильно применять средства индивидуальной защиты, спецодежду, смывающие и обезвреживающие средства.

1.7. Все действия преподавателя должны быть направлены на обеспечение личной безопасности и безопасности обучающихся.

1.8.	Запрещается приступать к выполнению своих обязанностей, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.9. Преподаватель, не выполняющий и (или) нарушающий инструкции по охране труда, несет ответственность, в соответствии законодательством Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работ.

2.1. Надеть исправные средства индивидуальной защиты (специальную одежду застегнуть на все пуговицы и застежки). При работе с токсичными и агрессивными веществами применять средства индивидуальной защиты (хлопчатобумажный халат (при работе с кислотами - с кислотозащитной пропиткой), защитные очки, 	фартук прорезиненный с нагрудником, резиновые перчатки, фильтрующий противогазовый респиратор (при работе с веществами высокой токсичности, сенсибилизирующими, аллергическими и раздражающими).

2.2. Первым войти в учебное помещение и проветрить его.

2.3. Убедиться в достаточном освещении рабочего места, осмотреть рабочие места, оборудование, инструмент, измерительные приборы, эл. проводку.

2.4. Проверить исправность и работу вытяжного шкафа.

2.5. Включить вентиляционные системы: местная вытяжная вентиляция включается не менее чем за 5 минут до начала работы с химическими веществами.

2.6. Провести инструктаж по охране труда с обучающимися по разработанным и утвержденным инструкциям по охране труда на каждый вид проводимых работ с оформлением Контрольного листа инструктажа.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Преподаватель должен лично контролировать обстановку во время занятий и в перерывах между занятиями, обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса. Соблюдать личную безопасность и обеспечивать безопасность обучающихся.

3.2. Следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие вещества вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.

3.3. Опыты проводить только в чистой посуде и чистым или прошедшим специальную обработку инструментом.

3.4. На всех банках, склянках и другой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с указанием названия вещества.

3.5. Склянки с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.

3.6. Растворы необходимо выливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказалась в ладони. Каплю, оставшуюся на горлышке сосуда, снимают верхним краем той посуды, куда наливается жидкость.

3.7. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

3.9. При нагревании жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их отверстие на себя и соседей. Нельзя заглядывать сверху в открыто нагреваемые сосуды во избежание возможного поражения в результате химической реакции.

3.10. Опыты, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными веществами (веществами фенольной природы, простыми и сложными эфирами, кислотами, органическими растворителями), необходимо проводить в исправном вытяжном шкафу или в приборах — замкнутых системах с адсорбцией или аспирацией выделяющихся веществ.

3.11 По возможности сократить количество сосудов с токсичными и летучими веществами, обеспечить проветривание рабочей зоны, использование веществ по назначению.

3.12. Избегать резких движений, не бросать фиксированные объекты, поскольку это может привести к разбрызгиванию фиксирующего раствора.

3.16. Временные влажные препараты с фиксирующей жидкостью  размывать в специально отведенном месте при соблюдении режима проветривания.

3.17.  В случаях с разбитой лабораторной посудой, не собирать ее осколков руками, а использовать для этого щетку и совок.

3.18. Уборку разлитых и рассыпанных реактивов производить, руководствуясь требованиями по безопасной работе с соответствующими химическими реактивами.

3.19. Разлитые кислоты или щелочи необходимо немедленно засыпать песком, нейтрализовать и лишь после этого проводить уборку.

3.20. При случайных проливах ЛВЖ (бензин, эфир) немедленно выключить все источники огня, электронагревательные приборы. Место пролива жидкости следует засыпать песком, загрязненный песок собирать деревянной лопатой или совком.

3.21. При выполнении работ в биологической лаборатории запрещается:

- работать с биологическими объектами без средств индивидуальной защиты;

- при пользовании стеклянной мерной пипеткой втягивать жидкость ртом;

- пробовать на вкус любые вещества; нюхать вещества можно, лишь осторожно направляя на себя пары или газы легким движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью;

- выливать в раковины концентрированные растворы кислот и щелочей, а также различные органические растворители и сильно пахнущие и огнеопасные вещества. Все отходы нужно сливать в специальную стеклянную тару емкостью не менее 3 л с крышкой (для последующего обезвреживания);

- использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой спиралью.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте необходимо:

- прекратить работу;

- отключить оборудование от электросети;

- сообщить о возникновении аварийной ситуации непосредственному руководителю или лицу, его замещающему;

  - принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не представляет угрозы для здоровья и жизни себя и окружающих;

  - при необходимости покинуть опасную зону.

4.2.  При возникновении пожара:

- прекратить работу;

- отключить оборудование от электросети;

- принять участие в тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

- оповестить о возгорании оперативного дежурного (сторожа (вахтера);

- принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

- при невозможности ликвидировать пожар необходимо покинуть опасную зону через эвакуационные выходы в соответствии со схемой эвакуации.

4.3. При получении обучающимся травмы, прекратить занятие, оказать первую помощь пострадавшему в соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастном случае и далее действовать в соответствии с Инструкцией  по первоочередным действиям при несчастном случае с обучающимися в университете.

4.4. При внезапном ухудшении состояния здоровья или травмировании во время выполнения работы необходимо прекратить работу, выключить оборудование и сообщить об этом непосредственному руководителю или лицу, его замещающему. При необходимости воспользоваться аптечкой.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать все химические реактивы на свои места в лаборантскую в специальные шкафы и сейфы.

5.2. Отработанные растворы реактивов слить в специальную стеклянную тару для последующего обезвреживания и уничтожения.

5.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

5.4. Снять средства индивидуальной защиты, осмотреть их, привести в порядок и убрать их в отведенное для хранения место. При необходимости сдать в стирку или ремонт.

5.5. Тщательно вымыть руки с мылом.

5.6. Тщательно проветрить помещение  лаборатории.

5.7. Привести рабочее место в порядок.

5.8. Выключить электроосвещение, перекрыть воду, закрыть кабинет на ключ.

И. о. заведующего

кафедрой биологии и химии		Е.В. Кармазина

Согласовано:

Начальник службы охраны труда					Л.А. Дубинина