Тема № 4. Меры безопасности при разворачивании пункта выдачи СИЗ.

Рассматриваемые вопросы.

- Необходимые меры безопасности при приемке, складировании и выдаче имущества гражданской обороны.

- Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава ПВ СИЗ при действиях в зонах чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера.

- Необходимые меры безопасности при приемке, складировании и выдаче имущества гражданской обороны.

Территория ПВ должна быть ограждена, хорошо освещена в ночное время, оборудована охранной сигнализацией, емкостями для воды и противопожарными щитами, молниезащитными устройствами.

Складское помещение по своему устройству, планировке, техническому состоянию и оснащению должно обеспечивать полную сохранность размещаемого в нем имущества и выдачу его в установленные сроки. Деревянные помещения и конструкции должны быть обработаны огнестойким составом. Двери должны открываться наружу или быть раздвижными.

Полы помещения должны иметь твердое покрытие, окна должны иметь форточки и защитные решетки, стекла окрашены с внутренней стороны в белый цвет.

Рабочие места оборудуются аварийным освещением, естественной или приточной вентиляцией, оснащены оборудованием и инструментом, стеллажами, шкафами, поддонами, подставками и т.п.

Стеллажи устанавливаются от стен на расстоянии не менее 0,6 м, проход между ними должен быть 0,8-1,5 м.

Штабеля должны размещаться на подставках, высота которых над полом не менее 25 см

При складировании имущества устанавливается высота штабеля:

- для фильтрующих противогазов, ГП, КЗД – не более 5 -6 ящиков;

- для приборов химической разведки - до 6 ящиков;

- для дозиметрических приборов – не более 10 ящиков;

- для ИПП – 10-12 ящиков.

Оптимальными условиями хранения имущества являются:

- температура среды от + 5 до 15°С;

- отсутствие осадков и конденсата, прямой солнечной радиации;

- относительная влажность воздуха 40-55%;

- отсутствие пыли, коррозийно-активных веществ и биологиче-ских вредителей (грызуны, насекомые).

СИЗ должны храниться в сухих неотапливаемых помещениях, как в заводской упаковке, так и по комплектам.

Запрещается резиновые изделия и респираторы хранить вблизи отапливаемых батарей, приборов и открытого огня.

При работе на пункте выдачи основные меря безопасности должны соблюдаться во время погрузочно-разгрузочных работ и при проведении технической проверки противогазов.

Меры безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ:

- к погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и признанные по состоянию здоровья, годными к выполнению данных работ, прошедшие инструктаж по технике безопасности;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка на территории ПВ. Запрещается приносить, продавать, употреблять алкогольные напитки и наркотические средства, находиться на территории ПВ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курить только в специально отведенных местах;

- при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в условиях запыленности и загазованности воздушной среды необходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания;

- опасными факторами являются: падение переносимых грузов; оборудование; инструмент; приспособления; электрический ток. Вредные факторы: запыленность, загазованность, радиация, шум;

- с целью защиты головы от падающих предметов сверху при выполнении погрузочно-разгрузочных работ грузчики должны носить защитные каски;

- грузчики обеспечиваются спецодеждой и спецобувью по установленным нормам, работу по разгрузке проводить только в рукавицах;

- перенос ящиков вручную производить с распределением веса не более 35 кг на одного человека.

- путь движения рабочих, переносящих ящики, должен быть свободен, а зимой очищен от снега, льда и посыпан песком.

- укладка ящиков в штабеля должна проводиться без их перекоса на высоту не более 5 ящиков.

На месте временного складирования СИЗ должен иметься инвентарь, необходимый для вскрытия ящиков с СИЗ.

Перечень инвентаря и специального имущества, которое должно быть на месте временного складирования СИЗ

| №№ п/п | Наименование имущества | Положено | Имеется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топор | 1 шт. |  |
| 2 | Гвоздодер или клещи | 1 шт. |  |
| 3 | Рукавицы | 4 пары |  |
| 4 | Рабочие халаты или комбинезоны | 4 комплекта |  |

- погрузочно-разгрузочные работы по возможности следует выполнять механизированным способом с помощью электропогрузчиков. С этой целью ящики с СИЗ на складах должны храниться в штабелях на поддонах, количество ящиков в штабеле согласно норм хранения;

- погрузку ящиков на платформу кузова автомобиля производить вместе с поддонами для удобства их выгрузки;

- при погрузке (разгрузке) ящиков вручную, работы проводить в составе двух и более грузчиков;

- грузчикам, кроме обеденного перерыва, предоставляются перерывы для отдыха, которые входят в рабочее время, такие перерывы устраиваются через час непрерывной работы, их продолжительность определяет командир звена разгрузки.

- перед началом погрузочно-разгрузочных работ, необходимо:

А) получить от командира звена задание и указания по мерам безопасности;

Б) привести в порядок спецодежду, убрать волосы под головной убор; проверить исправность инвентаря и инструментов; убедиться в надежности защитных ограждений; осмотреть и привести в порядок погрузочно-разгрузочные площадки, места складирования, маршруты переноски;

В) убрать посторонние предметы, скользкие места посыпать песком;

- при переноске груза выбирать свободный, ровный и короткий путь, не ходить по уложенному грузу и не обгонять впереди идущих грузчиков;

- при движении держать установленный интервал;

- не складывать груз навалом к стенам, укладывать его в стеллажи, расстояние от стен должно быть не менее 0,6 м;

- при вскрытии тары использовать монтировки, гвоздодеры, ломы;

- в помещениях и в местах выгрузки должна быть укомплектованная аптечка;

- не переносить огнеопасные и взрывоопасные грузы и баллоны с газом на плечах и на спине. Для этого использовать носилки или тележки;

- груз в стеклянной таре переносить вдвоем в корзинах или на специальных носилках;

- при попадании кислоты или щелочи на кожные покровы, пораженные участки обильно промыть водой;

- при открытии и закрытии дверей или бортов машин убедиться, что вблизи них и под ними нет людей;

- во время погрузочно-разгрузочных работ в темное время суток использовать электрофонари, включенные в электрическую сеть через понижающий трансформатор напряжением, не выше 50 в;

- при подходе автомобиля к месту загрузки (выгрузки) отойти в безопасное место. К работе приступать только после полной его остановки.

При маневрировании автомобиля нельзя находиться сзади от него;

- открывать и закрывать борта автомобиля должны не менее двух человек, при этом они должны находиться сбоку от бортов кузова. При открывании бортов груженых автомобилей убедиться в безопасности расположения груза;

- для очистки кузова использовать лопаты и скребки с длинными рукоятками;

- при возникновении пожара или при получении травмы сообщить командиру звена и действовать по его указанию, при несчастном случае оказать первую доврачебную помощь пострадавшему;

- при разгрузке груза из вагонов (полувагонов) руководствоваться специальной инструкцией, регламентирующей эту работу;

- по окончании работы привести в порядок рабочее место, очистить проходы; инструмент почистить и убрать в отведенное для него место или сдать в кладовую; привести в порядок СИЗ, снять спецодежду, очистить ее от пыли и грязи и уложить в гардероб или сдать в кладовую; принять душ и действовать согласно указаний командира звена.

Меры безопасности при проведении технической проверки противогазов:

- проверку правильности подбора противогаза проводят под непосредственным руководством командира формирования (начальника отдела, службы);

- техническая проверка противогазов возлагается на начальника органа управления по делам ГО и ЧС (ответственного лица) в соответствии с приказом руководителя ГО организации (учреждения);

- к проверке противогазов в палатке с хлорпикрином допускается персонал организации, изучивший свойства хлорпикрина, устройство и правила пользования противогазом, прошедший инструктаж по мерам безопасности под роспись;

- для проверки противогазов по парам хлорпикрина может использоваться специально приспособленное помещение, которое должно иметь естественное или искусственное освещение, а расположение дверей должно обеспечивать быстрый выход людей;

- палатку для проверки противогазов разворачивают на расстоянии не менее 100м от жилых помещений;

- необходимую концентрацию паров хлорпикрина создают с помощью специального распылителя, а при его отсутствии испарением хлорпикрина с полотнищ, для чего хлорпикрин наносят на ткань и развешивают её в палатке;

- категорически запрещается подогревать хлорпикрин для его испарения, исключить попадание хлорпикрина на средства подогрева воздуха, т.к. при сильном нагреве он разлагается с образованием фосгена;

- люди, которые во время проверки противогазов почувствовали раздражение глаз, должны немедленно покинуть палатку (помещение),

выйти в наветренную сторону, устранить неисправность (заменить противогаз на новый) и произвести проверку противогаза вторично;

- длительность пребывания людей в палатке (помещении) не должна превышать 3мин. Во время пребывания в палатке личный состав должен проделать наклоны головой, резкие повороты головой, 8-10 приседаний. Снимать противогазы во время проверки запрещается;

- лицевая часть считается подобранной, а противогаз исправен, если при проверке в течение 3 мин. не ощущается раздражение глаз и верхних дыхательных путей;

- ощущение раздражения глаз и верхних дыхательных путей проходит без последствий через 15-20мин. и применения медицинских препаратов не требует;

- после проверки противогазов умыться и протереть шлем-маску снаружи чистой ветошью, смоченной водой;

- запрещается без технической проверки противогазов с наголовником и лямками (ГП-7, ГП-7МВ, ГП-7В) изменять затяжку лямок наголовника;

- запрещается пользоваться чужими и обезличенными противогазами.

Таким образом, соблюдение мер безопасности при работе на пункте  выдачи обеспечивает сохранение работоспособности людей, формирований и организации (учреждения) в целом.

Примечание:

Предлагаемые состав, материально-техническое обеспечение, решаемые задачи и документация ПВ СИЗ носят рекомендательный характер, что способствует развитию инициативы на местах, наиболее полному отражению специфики организации, местных условий и режимов работы.

2. Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава ПВ СИЗ при действиях в зонах чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера.

Основное правило, которое надо соблюдать при организации и проведении любых работ на радиоактивно зараженной местности - снижение доз облучения и сокращение сроков пребывания на зараженной территории или работы на загрязненной технике.

Обязательно организуется ежедневный контроль  за дозой облучения. Превышать установленные пределы недопустимо. Для этого ведется учет доз с помощью индивидуальных дозиметров. Необходимо предпринимать меры, предотвращающие поступление в организм радиоактивных веществ  с продовольствием и водой. Запасы продовольствия и воды хранить в пыле- и водонепроницаемой таре (емкостях, мешках). Пищу и воду принимать лучше всего на незараженной территории.

Использовать средства защиты органов дыхания. Пригодны, в первую очередь, респираторы Р-2, «Лепесток», «Астра» и др. При отсутствии респираторов можно использовать противогазы и простейшие средства, такие, как противопыльная тканевая маска ПТМ-1, ватно-марлевая повязка.

Для других частей тела необходимо использовать обычную бытовую (производственную) одежду, приспособленную соответствующим образом. Обувь желательно иметь резиновую и закрытую, на руки — перчатки, рукавицы.

Необходимо поддерживать психологическую устойчивость. Люди должны четко знать правила поведения на зараженной территории, представлять меру реальной угрозы от переоблучения, уметь владеть элементарными способами защиты, хорошо понимать значение работ по дезактивации — все это придаст спокойствие, уверенность в поступках и действиях населения в экстремальной ситуации.

По окончании работ на радиационного загрязненной территории необходимо пройти санитарную обработку за пределами загрязненного района. При нахождении на открытой территории не раздеваться, не садиться на землю, не курить. Периодически поливать (увлажнять) территорию возле дома для уменьшения пылеобразования.

Перед входом в помещение обувь вымыть водой или обтереть влажной тряпкой верхнюю одежду снять вытряхнуть и почистить влажной щеткой. Строго соблюдать правила личной гигиены. Во всех помещениях, предназначенных для пребывания людей, ежедневно проводить влажную уборку, желательно с применением моющих средств. Принимать пищу только в закрытых помещениях, тщательно вымыть руки с мылом, перед едой полоскать рот 0,5% -м раствором питьевой соды. Воду употреблять только из проверенных источников, а продукты питания – приобретать через торговую сеть. В течение  10 дней ежедневно принимать по 1 таблетке (0,125гр.) йодистого калия.

Химические радиопротекторы.

Радиопротекторами называют медикаментозные препараты или составленные на их основе рецептуры, которые при введении в организм перед его облучением повышает устойчивость организма к воздействию ионизирующего излучения. Радиопротекторы так же ослабляют первичные ранние проявления лучевого поражения (тошноту и рвоту) и усиливают течение постлучевых восстановительных процессов. Все радиопротекторы (или РС) в зависимости от длительности их действия подразделяются на две основные группы: 1. Радиопротекторы кратковременного действия (цистамин, Б-190); 2. Радиопротекторы пролонгированного действия. В аптечке индивидуальной (АИ-2) цистамин находится в гнезде №4 в двух пеналах розового цвета как радиозащитное средство № 1 (РС-1). Цистамин не оказывает радиозащитного действия при приеме после облучения! Радиопротектор Б-190 разрешен для приема только здоровым людям! Радиопротекторы пролонгированного действия: • ферроцин; • адсобар; • альгисорб; • рибоксин; • тримефацин; • цыгапан; • сернокислый барий; • пентацин; • цистофос; • цистеин и др. Особенно важно выделить естественные, природные радиопротекторы (пектин, камедь).